UV-5R Baofeng

L’UV-5R est un mini talkie-walkie très complet.

Il propose, malgré sa petite taille, toutes les fonctions que l’on trouve habituellement sur des appareils beaucoup plus gros et beaucoup plus chers

PRINCIPALES FONCTIONS

-Il est bi-bande VHF / UHF.

-Il peut recevoir les fréquences de 136 à 173.9975 MHz en VHF.

De 400 à 479.9975 MHz en UHF.

-Il émet de 144 MHz à 146 MHz en Vhf, 430 à 440 MHz en Uhf.

(Export : 136-174MHz, 400-480MHz sur demande)

-Il a un double affichage.

-2 VFO sont utilisables.

-Il peut afficher soit les bandes V/U, soit V/V, soit U/U.

-Il est programmable par un PC.

-Il possède 128 mémoires.

-Chaque mémoire peut-être nommée.

-Il permet de faire du Cross-band : Emission en Vhf, réception en Uhf

ou bien  : Emission en Uhf, réception en Vhf

-Il a un clavier numérique pour un accès direct aux fréquences.

-Il reçoit les fréquences WFM de radiodiffusion.

-Il a un scanner qui peut balayer soit les VFO, soit les canaux mémoires.

-Il a une double veille permettant de surveiller 2 fréquences simultanément.

-Un VFO prioritaire est programmable.

-Il possède un clavier DTMF pour des télécommandes.

-La puissance est réglable en 2 pas : 1w / 5w.

-105 codes dcs et 50 ctcss sont programmables.

-Les shifts sont programmables indépendamment pour les 2 bandes.

-Pas de fréquences programmables : 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 25 KHz.

-Seuil de squelch programmable.

Pleins d’autres fonctions telles que :

-Vox programmable.

-Fonction alarme

-Sélection de la largeur de bande (wide / Narrow)

-Affichage multicolore programmable.

-Beep clavier déactivable.

-Fonction économiseur de batterie.

-Timer d’émission programmable.

-Plusieurs modes de scan : TO, CO, SE.

-Plusieurs modes d’affichage : fréquence, canal, nom.

-blocage sur canal occupé : BCL.

-Blocage du clavier programmable.

-Roger-beep programmable.

-Programmation d’un canal d’émission en mode Dualwatch.

-Fonction lampe de poche.

DETAILS DES BOUTONS ET CONNECTEURS

Coté droit :

M/A , Volume : Mise en marche, arrêt, réglage du volume.

Connecteurs accessoires : Pour la connexion de micro/HP, oreillettes, cordons de programmation, etc…. (Connecteurs compatibles Kenwood)

Clavier de fonction et numériques : permet l’entrée des fréquences, l’accès au menu, clavier DTMF, choix des canaux…

Band : Choix de la bande en mode VFO.

Coté gauche :

Call : 	Appui bref : Acces à la radio FM.

Appui long : Alarme.

VFO/MR : Choix Fonction VFO ou Mémoires.

PTT : push-to-talk : Passage en émission.

A/B : Sélection du VFO/Mémoires  A ou B.

FONCTIONS PROGRAMMABLES

SQUELCH : 	Seuil réglable de 0 à 9

Le squelch bloque la BF en l’absence de réception d’un signal.

Le réglage habituel est de 5.Un seuil trop élevé peut empêcher d’entendre un signal.

STEP : 	Réglage de l’écart des canaux : 2.5/5/6.25/10/12.5/25 KHz.

TXP :		Réglage puissance d’émission : 1w/5w.

SAVE :	Economiseur de batterie : Off/1/2/3/4.

VOX :		Mise en fonction du vox et réglage de sensibilité : Off/0-10.

W/N :		Largeur de bande : WIDE/NARR.(25/12.5 KHz)

ABR :		Réglage du temps d’éclairage de l’afficheur : Off/1-5s.

TDR :		Double écoute/Double réception : Off/On.

BEEP :	Beep du clavier : Off/On.

TOT :		Limite de temps de transmission : 15/30/45/…./600 secondes.

R-DCS :	Code numérique du squelch :. Off/D023N/../D7541

R-CTS :	Code CTCSS du squelch : 67Hz/../254.1Hz.

T-DCS :	Encodeur numérique : Off/D023N/../D7541

T-DCS :	Encodeur CTCSS : 67Hz/../254.1Hz.

VOICE :	Active le prompt vocal : Off/On.

ANI :		Numéro d’identification du poste (Programmable par PC)

DTMFST :	Encodeur de tonalités DTMF : Off/DT-ST/ANI-ST/ANI+DT

S-CODE :	Code signal (programmable par PC)

SC-REV :	Type de scanning :	TO : Arrêt sur signal, redémarrage apres un  temps prédéfini.

CO : Arrêt  jusqu’à disparition de porteuse.

SE : pas  de redémarrage.

PTT-ID :	Envoi du code d’identité du poste à émission :

Off

BOT : Début de transmission.

EOT : Fin de transmission.

BOTH : Au début et à la fin.

PTT-LT :	Délais avant la transmission du signal d’identité : 0/../30ms.

MDF-A :	Mode d’affichage des mémoires pour VFO A: FREQ/CH/NAME (Fréquence/canal/Nom du canal)

MDF-B :	Idem MDF-A pour le VFO B.

BCL :		Interdiction d’émission sur canal occupé.

AUTOLK :	Blocage automatique du clavier.

SFT-D :	Direction du décalage de fréquence : Off/+/-.

OFFSET :	Décalage en fréquence : 00.000…69.990.

MEMCH :	Stockage en memoires : 0…127.

DELCH :	Effacement du canal.

WT-LED :	Choix de la couleur d’affichage en mode stand-by.

RX-LED :	Idem WT-led pour mode Réception (BF ouverte)

TX-LED :	Idem pour mode Emission.

AL-MOD :	Mode de signalisation de l’alarme:

SITE : Emission du signal d’alarme localement.

TONE : Envoi d’une tonalité.

CODE : Envoi du code du poste.

BAND :	Choix de la bande en mode VFO : VHF/UHF.

TX-AB :	Fixe l’émission sur un canal en mode double veille.

STE :		Elimination des tonalités de fin de transmission.

RP-STE :	Idem pour utilisation sur répéteurs.

RPT-RL :	Durée de RP-STE.

PONMGS :	Message à la mise en route.

ROGER :	Roger-beep : Off/On

RESET :	Remise aux réglages d’usine : VFO/ALL.